Baccalauréat Professionnel MELEC

Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés

DOSSIER D’APPEL A PROJET

« Fais ta chambre »

En domotique Netatmo

Sommaire

COORDONNÉES COMPLÈTES DE L’ÉTABLISSEMENT				P2

COORDONNÉES COMPLÈTES DES INTERLOCUTEURS				P2

CURSUS DE FORMATION									P2

PROJET D’ÉTUDE										P3

Détails du nouveau Projet								P3

Première partie										P3

Règles pour le jeune									P4

Exemple attendu par le jeune								P5

Deuxième partie										P8

DÉTAIL DE CHAQUE SÉQUENCE								P9

NOMENCLATURE										P8

PROTOTYPAGE											P10

SÉCURITÉ												P13

Fiches d’identité

COORDONNÉES COMPLÈTES DE L’ÉTABLISSEMENT

Lycée Professionnel du Chablis

Chemin de Morcy 74200 THONON LES BAINS

Tél : 04.50.70.34.34

Mail de L’établissement : ce.0740059m@ac-grenoble.fr

COORDONNÉES COMPLÈTES DES INTERLOCUTEURS

Porteur du projet : Mr LÉCUYER David

Enseignant PLP génie électrique

Mail : davlecuyer@yahoo.fr

Tél :0450344729 ou 0687195309

Proviseur : M. FADY Franck

Mail : franck-denis.fady@ac-grenoble.fr

Tél : 04 50 70 34 34

Directeur Délégué aux Formations : M. GOBIN Jean-Pierre

Mail : Jean-Pierre.Gobin@ac-grenoble.fr

Tél : 04 50 70 36 45 / 06 63 53 99 80

Gestionnaire : Mme CARRIE Pauline

Mail : Pauline.Carrie@ac-grenoble.fr

Tél : 04 50 70 37 56

Inspecteur de la filière : Mr BENOIT-JANNIN Olivier

Mail : olivier.benoit.jannin@ac-grenoble.com

Tél :0601152436

CURSUS DE FORMATION

Catégories de personnes concernées : CAP électricien, BAC MELEEC, porte ouverte, forum, apprentissage et les professionnels.

Description globale du projet

PROJET D’ÉTUDE

Détails du nouveau Projet « Fais ta chambre » en NETATMO

Pour implanter la domotique LEGRAND dans la région Rhône-Alpes, l’idée est que le jeune /apprenti/ élève, réalise et utilise la domotique en NETATMO suivant ses désire ou son imagination, en lui présentant les produits LEGRAND (interrupteur, bouton poussoir, scénario, écran tactile, etc….)/
Objectif va être que le jeune utilise la domotique pour lui-même en réalisant sa chambre suivant ses envies avec une liberté quasi-totale.
La partie enseignant ou apprentissage va juste imposer quelques idées subtiles qui peut être pratique au quotidien.

Première partie :

On donne au jeune la disposition de sa chambre, avec comme implantation son bureau, son radiateur (à droite du bureau) et son lit.

L’objectif ici est de montrer au jeune que la domotique est facile à implanter suivant ses envies.

CHAMBRE

ENTREE

COULOIR

Le jeune doit réaliser suivant ses désirs, sa chambre, son couloir et l’entrée de la maison.

Description globale du projet

Règles pour le jeune :

Les gaines :

| Gaine | Couleur | Utilisation |
| --- | --- | --- |
|  | GRISE | Courant fort : Prises, spots, …. |
|  | VERT | Courant faible : Domotique, Bus, USB, RJ45, … |
|  | BLEU | Courant fort ou faible : Choix de l’élève |

Exemple :

Pour le plafond le jeune aura le choix entre des spots ou des haut-parleurs ou rien.

Les pots d’encastrements :

Pour les pots d’encastrement le jeune a totalement la liberté de leurs utilisations.

Exemple :

Pour le lit, le jeune peut décider de l’utilisation de chaque pot d’encastrement.

Ici le jeune peut mettre :

-interrupteur, scénario, spots, prises, port RJ45/USB, etc…

Ou

Rien.

Description globale du projet

Exemple attendu par le jeune :

2 spots
1spot+1 détecteur

1spot +1 camera

Etc…

2 spots
1spot+1 détecteur

1spot +1 haut-parleur

Etc…

ENTREE

COULOIR

2Interrupteurs Va et Vient
2BP, télérupteur

2 détecteurs mural

Etc…

Scénario+ tablette tactile
Interrupteur + tablette tactile

1Détecteur+tablette tactile

Etc…

Prises
Prises commandé par l’interrupteur

2Prises+RJ45 ou USB

Etc…

1 prise
2 prises

1prise+1RJ45

Etc…

Description globale du projet

Spots
Spot et Haut-parleur

Etc…

CHAMBRE

1Spot et/ou

Haut-parleur

Disposition suivant les envies

Etc…

Scénario+ tablette tactile
Interrupteur + tablette tactile (affichage de la T°)

Etc…

1 prise
2 prises

1prise+1RJ45 ou USB

Etc…

1 prise+1SA mural variateur+port USB
1 prise+1SA mural +Haut-parleur

1prise+1SA mural+1SA plafond+haut-parleur

1prise+1SA mural+1VR+haut-parleur

Etc…

1 prise
2 prises

1prise+1RJ45 ou USB

Etc…

Description globale du projet

CHAMBRE

Prises 
Prises+RJ45

Prises+RJ45+USB+interrupteur

Prises+RJ45+USB+scénario+écran tactile ( pour la T°)

Etc…

Prises 
Prises+RJ45

Etc…

Prises 
Prises+RJ45

Etc…

Description globale du projet

Deuxième partie :

Préambule : Étant donné que c’est un jeune la disposition de la chambre peut changer suivant ses envies.
Ici nous on va prendre le prétexte que le jeune a eu une TV dans sa chambre.

L’objectif ici est de montrer au jeune que la domotique est facilement modifiable suivant les circonstances et envies.

Ce changement à cause de la TV et de la position du lit a pour conséquence :

Il faut câbler la TV (prise commandé, prise coaxiale voir RJ45)

Refaire autrement les commandes au niveau du lit

Implanter des câblages sans fils tels que :

-Zigbee

-Netatmo (commande vocale)

Spot et Haut-parleur a disposé autrement étant donné que le lit a changé de place

Télévision

CHAMBRE

Modification l’implantation existante à cause de la nouvelle disposition du lit

Nouvelle implantation sans fil au niveau de la tête de lit (Zigbee,Netatmo).

Description globale du projet

Les différentes séquences attendues

2TP majeures

Première partie : Initiation et découverte de la domotique :

Objectif terminal : Bien comprendre le fonctionnement et les avantages de la domotique, par rapport à

un câblage classique, sa facilité de câblage et de fonctionnement.

Deuxième partie : modification et les montages sans-fils en domotique NETATMO:

Objectif terminal : Bien comprendre que l’on peut modifier facilement en domotique et aussi qu’on peut ajouter aussi facilement des éléments sans fils en cas de besoin.

DÉTAIL DE CHAQUE SÉQUENCE

Travail préparatoire/prérequis :

4 cours :

-Le fonctionnement de la domotique (objectifs terminaux : fonctionnement en NETATMO).

-Le paramétrage de la domotique (objectifs terminaux : suivant les désires du client

-Le fonctionnement de la domotique sans-fils (objectifs terminaux : Zigbee, Netatmo ).

-Précision sur le fonctionnement de certains câblages classiques : détecteur de présence, VV, télérupteur.

Première partie du TP :

Durée du TP :16H pour 3 élèves

Conditions initiales :

-Il y a aucun câble ou fils dans les gaines.

-Aucun RJ45 raccordé

-Aucun élément posé (spots, haut-parleur, interrupteurs, écran tactile, etc…)

Les 3 élèves s’accordent pour faire le plan de fonctionnement « Fais ta chambre » sur :

-La chambre

-Le couloir

-L’entrée

Avec devant leurs yeux, tous les appareillages LEGRAND

(Scénario, interrupteur, tablette tactile, haut-parleur, etc…)

Ce plan est validé par l’enseignant (avec d’éventuel modifications)

Les élèves réalisent le câblage du fonctionnement choisi, dans chaque pièce (chambre, couloir, entrée)

Test du fonctionnement désiré pour chaque pièce (chambre, couloir, entrée) et validation par l’enseignant.

Remarque :

Cette première partie de TP s’intègre parfaitement pour la réalisation d’un chef d’œuvre, en associant la partie communication pour la partie orale (en terminale).

Description globale du projet

Deuxième partie du TP :

Durée du TP :8H pour 3 élèves

Les 3 élèves s’accordent pour faire les nouveaux plans de fonctionnement sur la chambre.

Ce plan est validé par l’enseignant (avec d’éventuel modifications)

Les élèves réalisent le câblage du fonctionnement choisi, pour la chambre, qui comprend obligatoirement :

-TV connecté

-montage sans-fils : Zigbee.

-montage sans-fils : Netatmo

Test du fonctionnement désiré pour chaque pièce (chambre, couloir, entrée) et validation par l’enseignant.

Dossier technique

NOMENCLATURE

Détails de la liste avec le fichier Excel : listedesmateriaux.xlsx

| Désignation | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Goulottes GTL complètes Drivia 18 -Premium Ensemble avec 2 couvercles | 0 300 67 | 1 |
| Coffret DRIVIA 18 modules - 3 rangées - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003 | 4 012 23 | 2 |
| Porte DRIVIA transparente IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 23 | 4 012 43 | 2 |
| Finition coffret/goulotte GTL DRIVIA 13 et 18 | 4 013 94 | 1 |
| Obturateur 18 modules - blanc RAL 9010 | 0 016 64 | 2 |
| Platine disjoncteur branchement et/ou compteur Linky/CBE pour DRIVIA 13 et 18 | 4 011 82 | 1 |
| Habillage + porte blanche pour platines de branchement DRIVIA - Blanc RAL9003 | 4 011 85 | 1 |
| Disjoncteur de branchement Enedis - tarif bleu - 500mA sélectif - 15A ou 30A ou 45A | 0 928 70 | 1 |
| Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module | 4 067 74 | 4 |
| Prise de courant - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclips | 0 042 80 | 2 |
| Boîte étanche monoposte Ecobatibox diamètre 67mm ou 2 modules - profondeur 50mm | 0 800 31 | 20 |
| Boîte multipostes Ecobatibox 2 postes ou 4 à 5 modules - profondeur 50mm | 0 800 32 | 11 |
| Boîte multipostes Ecobatibox 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 50mm | 0 800 33 | 5 |
| Support Batibox pour fixation à vis - 2 modules | 2 009 20 | 20 |
| Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2 postes ou 4 à 5 modules | 0 802 52 | 11 |
| Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 3 postes ou 6 à 8 modules | 0 802 53 | 5 |
| Plaque de finition Céliane - Métal Titane - 1 poste | 0 998 60 | 20 |
| Plaque de finition Céliane - Métal Titane - 2 postes | 0 998 61 | 12 |
| Plaque Céliane - Métal Titane - 3 postes | 0 998 62 | 5 |
| Lot de 100 bouchons RE Ø20mm IP40 | 05920 | 5 |
| Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant fort avec tire-fils et marquage métrique - RAL5010 bleu | 05120 | 200 |
| Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029 vert | 05720 | 200 |
| Liseuse Céliane livrée avec enjoliveur titane | 0 676 57 | 2 |
| Spot orientable Céliane 2,8W 70lm livré avec enjoliveur chrome mat | 0 676 55 | 2 |
| Spot Céliane 3W 90lm livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc | 0 676 52 | 3 |
| DCL Modul'up complet avec 1 boîte Modul'up + 1 prise DCL + 1 douille avec fiche DCL | 0 885 25 | 3 |
| Prise DCL Modul'up with Netatmo pour installation connectée douille 75W maxi ON/OFF | 0 885 21 | 3 |
| Spot à LED dimmable IP44 Modul'up complet 3000K ou 4000K - 500lm - 120° | 0 885 35 | 3 |
| Patère E27 Modul'up à enficher sur boîte Modul'up | 0 885 23 | 3 |
| Media Hub Light Céliane titane | 0 673 74 | 1 |

Dossier technique

| Désignation | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Haut-parleur spot encastré pour faux plafond 8ohms 20W dimensions diamètre 100mm - blanc | 5 739 82 | 3 |
| Enjoliveur Céliane pour haut parleur - finition titane | 0 685 28 | 3 |
| Haut-parleur encastré Céliane Ø2" | 0 673 28 | 3 |
| Prise Surface Céliane avec chargeur USB Type-C - livrée avec support et enjoliveur finition titane | 0 684 27 | 2 |
| Adaptateur USB Type-A vers USB Type-C | 0 506 92 | 2 |
| Prise de courant avec terre Céliane Surface - Titane | 0 997 53 | 10 |
| Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort | 0 885 08 | 1 |
| Scie cloche Ø85mm pour boîte Batibox prise 20A ou 32A cloisons sèches | 0 893 68 | 1 |
| Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables | 06082 | 1 |
| Jeu de 2 embouts de rechange pour tire-fil références 06081 et 06082 | 06083 | 1 |
| Pack Ecocompteur modulaire connecté composé d'un écocompteur référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence 412008 | 4 120 33 | 1 |
| Compteur d'énergie connecté DRIVIA with Netatmo - livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A - 1 module | 4 120 15 | 1 |
| Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module | 4 067 71 | 1 |
| Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module | 4 067 71 | 1 |
| Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P 20AX 230V~- 1 module | 4 121 71 | 2 |
| Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module | 4 067 74 | 1 |
| Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 57 modules ou 1 mètre | 4 049 37 | 2 |
| Interrupteur-sectionneur modulaire rotatif courant continu 600V= pour application photovoltaïque - 16A - 4 modules | 4 142 61 | 1 |
| Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 40A 12 départs - 6 modules | 4 004 00 | 4 |
| Bloc de jonction de passage à vis Viking3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm - gris | 0 371 60 | 50 |
| Bloc de jonction de passage à vis Viking3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm - rouge | 0 371 30 | 20 |
| Bloc de jonction de passage à vis Viking3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm - bleu | 0 371 00 | 30 |
| Bloc de jonction pour conducteur de protection à vis Viking3 avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 2,5mm² - pas 5mm | 0 371 70 | 15 |
| Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ haut à vis - 2P 230V~ 25A typeAC 30mA - 2 modules | 4 116 10 | 3 |
| Télérupteur connecté DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~- 1 module | 4 121 70 | 2 |

Dossier technique

| Désignation | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module | 4 067 74 | 4 |
| Pack de démarrage DRIVIA with Netatmo pour installation connectée : 1 module Control + 1 contacteur connecté | 4 121 91 | 1 |
| Pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée 1 prise et 1 commande sans fils - titane sans plaque | 0 677 70A | 1 |
| Bague Céliane pour enjoliveurs simples ou doubles - titane | 0 683 00 | 7 |
| Commande sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - titane | 0 677 73A | 2 |
| Commande double sans fils Céliane with Netatmo pour éclairage et prise connectés - titane sans plaque | 067774A | 2 |
| Kit extension pour connecter une pièce supplémentaire avec 3 produits Céliane with Netatmo avec plaque Métal Titane | 0 676 31 | 1 |
| Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - titane | 0 677 71 | 1 |
| Prise de courant connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W avec mesure et suivi consommation - titane sans plaque | 0 677 75A | 2 |
| Commande générale sans fils Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane | 0 648 73 | 1 |
| Détecteur de mouvement infrarouge 140° sans fils connecté pour installation with Netatmo portée 8m IP44 - blanc | 0 648 75 | 1 |
| Prise mobile connectée Céliane with Netatmo 16A 1 circuit 3680W ON-OFF et mesure puissance - graphite | 0 648 87 | 2 |
| Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure conso - titane | 0 648 82 | 2 |
| Interrupteur pour volet roulant à câbler pour installation connectée Céliane with Netatmo avec plaque Métal Titane | 0 677 76 | 2 |
| Commande sans fils pour volet roulant connecté Céliane with Netatmo -titane sans plaque | 067647A | 2 |
| Commande sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo pour volets roulants connectés - enjoliveur titane | 067647L | 1 |
| Micromodule connecté pour installation with Netatmo pour centraliser volet roulant 1X500VA | 0 676 97 | 2 |
| Commande sans fils 2 scénarios Départ/Arrivée pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane sans plaque | 064873A | 1 |
| Commande générale Départ/Arrivée sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo - enjoliveur titane | 0 648 73L | 1 |
| Commande sans fils 2 scénarios Lever/Coucher pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane sans plaque | 064885A | 1 |
| Commande Lever/Coucher sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo - enjoliveur titane | 064885L | 1 |
| Commande sans fils pour ajout de 4 scénarios pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane sans plaque | 067756A | 1 |

Dossier technique

| Désignation | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Commande sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo 4 scénarios - enjoliveur titane | 0 677 56L | 1 |
| Module émetteur connecté pour installation with Netatmo pour transformer va-et-vient filaire en version sans fils | 0 676 94 | 2 |
| Télécommande de poche connectée pour installation with Netatmo ON-OFF ou gestion d'un ouvrant livrée avec pile- graphite | 0 676 95 | 1 |
| Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - noir | 0 490 39 | 1 |
| Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module | 4 067 71 | 3 |
| Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 20A courbe C - 1 module | 4 067 75 | 2 |
| Contacteur pour puissance importante - bipolaire 230V~ - 2F - 25A - 1 module | 0 927 02 | 2 |
| Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone - blanc | NSA-PRO-FR | 1 |
| Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo - kit avec 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture | NBU-AS-PRO | 1 |
| Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo - alu/noir | NOC-S-PRO | 1 |
| Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fils et 1 micromodule livré complet titane | 0 677 78 | 1 |
| Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Céliane sans fils - titane | 0 885 62 | 1 |
| Compensateur actif pour commandes éclairage 2 fils sans neutre | 0 401 49 | 2 |
| Prêt-à-poser Céliane créer une prise commandée avec 1 prise de courant et 1 commande sans fils livré complet titane | 0 676 35 | 1 |
| Voyant à LED CX³ simple 110V~ à 400V~ - blanc - 1 module | 4 129 30 | 1 |
| Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 2A courbe C - 1 module | 4 067 71 | 1 |